韶关市远望涂料厂有限公司

年产1亿平方米感光干膜建设项目（一期）竣工环境保护

验收意见

根据国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收暂行办法等要求，韶关市远望涂料厂有限公司委托韶关智铭达环保科技有限公司编制完成了《韶关市远望涂料厂有限公司年产1亿平方米感光干膜建设项目（一期）竣工环境保护验收监测报告表》（以下简称《验收监测报告表》）。

2021年6月6日，韶关市远望涂料厂有限公司在韶关市曲江区组织召开了《韶关市远望涂料厂有限公司年产1亿平方米感光干膜建设项目（一期）》竣工环境保护验收会议。建设单位组织该项目环境影响报告表及验收监测报告表编制单位韶关智铭达环保科技有限公司、验收监测单位同创伟业（广东）检测技术股份有限公司等单位的代表及3名专家组成验收工作组（名单附后），协助开展本项目的竣工环境保护验收工作，韶关市生态环境局曲江分局受建设单位邀请列席了会议。验收工作组对项目现场及环保设施进行了现场检查，根据该项目竣工环境保护验收监测报告表，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批意见等要求对本项目进行了验收，提出验收意见如下：

- 一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

根据《验收监测报告表》，该项目位于韶关市曲江区大塘镇106国道旁左村，中心地理位置为N25°8′54.31″、E113°26′38.63"，总占地面积34827.8m2；一期建设规模为年产5000万平方米感光干膜；主要建设内容包括投料车间、涂布车间、实验车间、余热锅炉房、值班控制室、感光干膜生产线（1条）及废水、废气处理设施等，办公、厨房、宿舍、事故应急池、危险废物暂存间等依托原有工程。

该项目劳动定员33人，实行每天两班、每班8小时工作制，年工作300天。

（二）建设过程及环保审批情况

2020年6月，建设单位委托韶关智铭达环保科技有限公司编制完成了《年产1亿平方米感光干膜建设项目环境影响报告表》，2020年7月1日，韶关市生态环境局曲江分局以韶曲环审[2020]37号文予以批复。

2020年7月项目开工建设，2020年8月竣工，并于2020年8月31号取得国家排污许可证（914402007946969347001U）后投入运行调试。

（三）投资情况

一期项目总投资7000万元，其中环保投资500万元，占总投资的7.14%。

（四）验收范围

本次验收范围为年产5000万平方米感光干膜项目的主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程等。

二、工程变动情况

根据《验收监测报告表》，项目主要建设内容见表1，主要生产设备见表2，变动情况见表3。

表1 主要建设内容一览表

| 组成 | 工程内容 | 环评要求 | 实际建设 | 变动情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 投料车间 | 新建，单层9.7m高，建筑面积576m2，含过滤区 | 已建设，新建了1间单层9.7m高，建筑面积576m2，含过滤区 | 无 |
|  | 丙类车间 | 新建，三层，占地面积756m2 | 本期工程未建设，拟于后期建设 | 不属于重大变动 |
|  | 涂布车间 | 在原有仓库基础上进行改造，改造后占地面积3024m2，单层9.7m高，无尘车间，分切、包装、母卷车间均位于涂布车间内 | 已建设，在原有仓库基础上进行改造，改造后占地面积3024m2，单层9.7m高，无尘车间，分切、包装车间均位于涂布车间内 | 无 |
|  | 原涂料生产线 | 依托原有，改造废气处理设施，增设集气罩、1套“UV光解装置+活性炭吸附装置”以及1根15m高排气筒（4#） | 涂料生产线取消，不再生产涂料 | 不属于重大变动 |
| 依托工程 | 办公室 | 依托韶关市远望涂料厂原有办公室 | 依托韶关市远望涂料厂原有办公室 | 无 |
|  | 厨房 | 依托韶关市远望涂料厂原有厨房 | 依托韶关市远望涂料厂原有厨房 | 无 |
|  | 宿舍楼 | 依托韶关市远望涂料厂原有宿舍楼 | 依托韶关市远望涂料厂原有宿舍楼 | 无 |
|  | 消防水池1 | 占地面积76.5m2，有效容积130m3 | 占地面积76.5m2，有效容积130m3 | 无 |
|  | 消防水池2 | 占地面积200m2，有效容积380m3 | 占地面积200m2，有效容积380m3 | 无 |
|  | 事故应急池 | 占地面积96m2，有效容积180m3 | 占地面积96m2，有效容积180m3 | 无 |
| 辅助工程 | 科研楼 | 3层，建筑面积480m2（新建） | 本期工程未建设科研楼，拟于后期建设 | 不属于重大变动 |
|  | 实验车间 | 无 | 本期工程未建设科研楼，在投料车间与涂布车间之间建设了1间小型实验车间，仅设曝光显影工序 | 不属于重大变动 |
|  | 余热锅炉房 | 单层，占地面积80m2（新建） | 单层，占地面积80m2（新建） | 无 |
|  | 值班控制室 | 单层，占地面积18m2（新建） | 单层，占地面积18m2（新建） | 无 |
|  | 天然气气化站 | 无 | 本次新增天然气气化站 | 不属于重大变动 |
| 储运工程 | 丙类仓库 | 占地面积为360m2，3层，耐火等级为二级（新建） | 本期工程未建设丙类仓库，拟于后期建设 | 不属于重大变动 |
| 公用工程 | 供水 | 依托韶关市远望涂料厂现有供水管网 | 依托韶关市远望涂料厂现有供水管网 | 无 |
|  | 供电 | 依托韶关市远望涂料厂现有供电管网 | 依托韶关市远望涂料厂现有供电管网 | 无 |
| 环保工程 | 废气处理 | - VOCs（涂布车间）：经RTO系统处理后，通过15m高排气筒（2#）排放； ②锅炉烟气：与涂布车间VOCs废气一同经15m高排气筒（2#）排放； ③VOCs（科研楼）：经“UV光解装置+活性炭吸附装置”处理后，通过15m高排气筒（3#）排放； ④VOCs（原涂料车间）废气：经“UV光解装置+活性炭吸附装置”处理后，通过15m高排气筒（4#）排放。 | ①VOCs（涂布车间）：经RTO系统处理后，通过15m高排气筒（2#）排放； ②锅炉烟气：与涂布车间VOCs废气一同经15m高排气筒（2#）排放； ③VOCs（科研楼）：本期工程未建设科研楼，无科研楼VOCs废气产生，15m高排气筒（3#）未建设； ④原涂料生产线取消，涂料车间停止生产，不再产生VOCs废气，原15m高排气筒（4#）取消。 | 不属于重大变动 |
|  | 废水处理 | ①生活废水：一体化生活污水处理设施； ②显影、蚀刻废液：交由有资质单位处理 | ①生活废水：一体化生活污水处理设施； ②显影废液：交由有资质单位处理 | 不属于重大变动 |
|  | 噪声治理 | 采取减震、隔声、消声等措施降低噪声 | 采取减震、隔声、消声等措施降低噪声 | 无 |
|  | 固废处理 | ①生活垃圾：定期运至附近垃圾中转站或垃圾填埋场； ②分切边角料：交由厂家回收利用； ③废包装料：交由废品站回收利用； ④原料包装桶：交由供应商回收处理； ⑤滤渣：回用于生产过程中； ⑥废滤芯：交由有资质单位处理； ⑦废活性炭及其吸附物：交由有资质单位处理。 | ①生活垃圾：定期运至附近垃圾中转站或垃圾填埋场； ②分切边角料：交由厂家回收利用； ③废包装料：交由废品站回收利用； ④原料包装桶：交由供应商回收处理； ⑤滤渣：目前暂未产生滤渣，滤渣产生时回用于生产过程中； ⑥废滤芯：交由有资质单位处理； ⑦废活性炭及其吸附物：本期工程不产生废活性炭及其吸附物。 | 不属于重大变动 |

表2 主要设备变动情况一览表

| 序号 | 设备名称 | 材质 | 环评数量 | 实际数量 | 变动情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调料釜16T | 405不锈钢 | 8台 | 3台 | -5台，后期建设 |
| 2 | 调料釜5T | 405不锈钢 | 5台 | 0台 | -5台，后期建设 |
| 3 | 涂布线 | 金属 | 2条 | 1条 | -1条，后期建设 |
| 4 | 过滤器 | 金属 | 3套 | 2套 | -1套，后期建设 |
| 5 | 分切机 | 金属 | 4台 | 0台 | -4台，后期建设 |
| 6 | 实验用小型调料釜 | 金属 | 2台 | 0台 | -2台，后期建设 |
| 7 | 实验用小型涂布机 | 金属 | 2台 | 0台 | -1台，后期建设 |
| 8 | 曝光机 | 金属 | 1台 | 1台 | 无 |
| 9 | 贴膜机 | 金属 | 1台 | 1台 | 无 |
| 10 | 显影机 | 金属、PVC | 1台 | 1台 | 无 |
| 11 | 蚀刻机 | 金属、PVC | 1台 | 0台 | -1台，后期建设 |
| 12 | 烤箱 | 金属 | 1台 | 1台 | 无 |
| 13 | 台秤 | 金属 | 4台 | 4台 | 无 |
| 14 | 叉车（手动） | 金属 | 4台 | 3台 | -1台，后期建设 |
| 15 | 升降叉车 | 金属 | 2台 | 2台 | 无 |
| 16 | RTO | 金属 | 2套 | 1套 | -1套，后期建设 |
| 17 | 余热蒸汽锅炉 | 金属 | 1台 | 1台 | 无 |
| 18 | 标签打印机 | 混合 | 3台 | 1台 | -2台，后期建设 |
| 19 | 水能冷冻机 | 金属 | 4套 | 1套 | -3套，后期建设 |

表3  项目变动情况一览表

| 内容 | 项目环评要求 | 实际建设情况 | 变动情况及原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程建设内容 | 新建1间三层高，占地面积756m2的丙类车间 | 未建设 | 根据生产需求，本期工程不建设丙类车间，建设单位拟于后期建设丙类车间 | 不属于重大变动 |
|  | 新建1间三层高，占地面积480m2的科研楼 | 科研楼未建设 | 本期工程不建设科研楼，建设单位拟于后期建设科研楼 | 不属于重大变动 |
|  | 无实验车间 | 本期工程新建1间实验车间，占地面积约230m2 | 因本期工程未建设科研楼，为满足生产需要，新建1间实验车间 | 不属于重大变动 |
|  | 新建1间三层高，耐火等级为二级，占地面积为360m2的丙类仓库 | 未建设 | 根据生产需求，本期工程不建设丙类仓库，现有原料堆放于原甲类仓库，建设单位拟于后期建设丙类仓库 | 不属于重大变动 |
|  | 无天然气气化站 | 本期工程建设天然气气化站 | 因项目所在地无天然气管道，为使用配套蒸汽锅炉，本期工程新建天然气气化站 | 不属于重大变动 |
| 环保工程 | 科研楼产生的实验废气（VOCs）经“UV光解装置+活性炭吸附装置”处理后，通过15m高排气筒（3#）排放 | 科研楼未建设，不会产生实验废气，15m高排气筒（3#）未建设 | 根据生产需求，本期工程不建设科研楼，建设单位拟于后期建设科研楼，在建设科研楼后再建设相关环保设施 | 不属于重大变动 |
|  | 原涂料车间产生的VOCs废气经“UV光解装置+活性炭吸附装置”处理后，通过15m高排气筒（4#）排放 | 涂料生产线取消，涂料生产车间停止生产，不产生涂料VOCs废气，15m高排气筒（4#）排气筒取消 | 由于市场因素影响，项目原涂料车间现停止生产，今后也不再生产，车间内现有生产设备均已搬走，不再产生涂料VOCs废气 | 不属于重大变动 |
|  | 蚀刻废液交由有资质单位处理 | 无蚀刻废液产生 | 因本期工程不建设科研楼，无蚀刻机，不设蚀刻工序，故本期工程无蚀刻废液产生 | 不属于重大变动 |
|  | 废活性炭及其吸附物交由有资质单位处理 | 本期工程不产生废活性炭及其吸附物 | 原涂料生产线取消，科研楼本期工程未建设，故未设置活性炭吸附装置，无废活性炭及其吸附物产生 | 不属于重大变动 |
|  | 滤渣回用于生产过程中 | 本期工程目前暂未产生滤渣 | 本期工程生产时间较短，滤渣暂未产生，滤渣产生时回用于生产过程中 | 不属于重大变动 |
| 生产设备 | 设有8台16T调料釜、5台5T调料釜 | 设有3台16T调料釜、无5T调料釜 | 3台16T调料釜可满足生产需要，本期工程仅建设3台16T调料釜，剩余设备后期建设 | 不属于重大变动 |
|  | 设有2条涂布生产线、2套RTO处理设施 | 设有1条涂布生产线、1套RTO处理设施 | 目前项目仅建设了1条涂布生产线，配套设置了1套RTO处理设施，本次仅验收1条涂布生产线设施，剩余部分后期建设 | 不属于重大变动 |
|  | 设有3套过滤器、4台分切机 | 设有2套过滤器，无分切机 | 本期工程仅建设2套过滤器，未建设分切机，剩余设备后期建设 | 不属于重大变动 |
|  | 设有2台实验用小型调料釜、涂布机，1台蚀刻机 | 无 | 本期工程未建设科研楼，故未设置此类设备，建设单位拟于后期建设 | 不属于重大变动 |
|  | 设有4台叉车（手动），2台升降叉车 | 设有3台叉车（手动），2台升降叉车 | 3台叉车（手动），2台升降叉车可满足本期工程生产需要，剩余设备后期建设 | 不属于重大变动 |
|  | 设有4套水能冷冻机 | 设有1套水能冷冻机 | -1台水能冷冻机，建设单位拟于后期建设剩余设备 | 不属于重大变动 |
| 原辅材料 | 丙烯酸树脂等原辅材料 | 丙烯酸树脂等原辅材料 | 根据市场需求，建设单位在实际运行过程中，对配方比例进行了调整，不再添加丁酯、乙醇、异丁醇 | 不属于重大变动 |

三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

本项目废水主要为锅炉废水及生活污水。锅炉废水循环使用，不外排；生活污水经一体化生活污水处理设施处理后，依托现有排污口排入厂区北侧无名小溪。

（二）废气

本项目废气主要为搅拌、涂布及烘干过程产生的VOCs废气及投料过程产生的无组织废气。VOCs废气经RTO系统焚烧后尾气进入配套余热蒸汽锅炉利用后，通过15m高的排气筒（2#）排放；通过设备密封、加强管理等措施，减少无组织废气的排放。

（三）噪声

本项目噪声源主要来自生产设备等。通过采取选用低噪声设备、隔声、减振等措施，减少噪声对周围的影响。

（四）固体废物

本项目固体废物主要为分切边角料、原料包装桶、废滤芯、滤渣、显影废液和生活垃圾。分切边角料交由厂家回收利用；滤渣回用于生产，不外排；原料包装桶交由原厂回收用于原始用途；废滤芯、显影废液等危险废物委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门定期清运处理。

四、环境保护设施调试效果

根据《验收监测报告表》，验收监测期间，项目正常运营，工况稳定，生产负荷达到设计能力的75%以上。

（一）废水

监测结果表明，生活污水污染物排放达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准限值要求。

（二）废气

监测结果表明，有组织废气SO2、NOx、颗粒物排放达到广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表2燃气锅炉标准限值要求，其中VOCs排放达到广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）表1中Ⅱ时段标准限值要求。无组织废气颗粒物排放达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）无组织排放监控浓度限值要求， VOCs排放达到广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）无组织排放限值要求。

（三）噪声

监测结果表明，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准限值要求。

（四）污染物排放总量

污染物排放总量满足环评及批复要求。

五、工程建设对环境的影响

（一）水环境

监测结果表明，生活污水污染物排放均达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准限值要求，对水环境影响较小。

（二）环境空气

监测结果表明，有组织及无组织废气排放均达到相关标准限值要求，对环境空气影响较小。

（三）声环境

监测结果表明，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准限值要求，对声环境影响较小。

- 六、验收结论

本建设项目环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺及污染防治措施未发生重大变动，总体落实了该项目环境影响报告表及审批部门审批意见要求建设或落实的环境保护设施，从监测结果可知，污染物可达标排放。

验收工作组认为该项目总体具备竣工环境保护验收条件。同意该项目通过竣工环境保护验收。

- 七、后续要求

1、参照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》相关要求，完善验收监测报告表，核实工程变动情况；

2、加强废水、废气等治理设施的运行维护管理工作，确保污染物长期稳定达标排放；

3、建设单位应认真落实各项环境管理制度，提高环境风险防范意识。

- 验收人员信息

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 电话 | 身份证号码 | 验收组组成 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禤洁文 | 韶关市远望涂料厂有限公司 | 15816246170 | 441827********7030 | 建设单位 |  |
| 2 | 廖耀坤 | 韶关市远望涂料厂有限公司 | 13922599683 | 440221********1610 | 建设单位 |  |
| 3 | 周智 | 韶关智铭达环保科技有限公司 | 13420567779 | 430482********0013 | 环评及验收监测报告表编制单位 |  |
| 4 | 冯志军 | 同创伟业（广东）检测技术股份有限公司 | 18665671063 | 441622********0010 | 验收监测单位 |  |
| 5 | 李建渠 | 韶关学院 | 13580120818 | 410402********1018 | 专家 |  |
| 6 | 陈益涛 | 原韶关市环境技术中心 | 13509863611 | 440229********4819 | 专家 |  |
| 7 | 许晓燕 | 广东省韶关生态环境监测中心站 | 13580119077 | 440232********0025 | 专家 |  |

- 韶关市远望涂料厂有限公司

- 2021年6月6日